ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТОЛЫ КООРДИНАТНЫЕ

наклоняемые с ручным приводом поворотные и неповоротные

(WT; WTS)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Столы координатные поворотные и неповоротные наклоняемые с ручным управлением, предназначены для использования в качестве дополнительной оснастки на универсальных фрезерных и сверлильных станках. Использование стола позволяет успешно выполнять такие операции как фрезерование, сверление и обработка отверстий, фрезерование пазов и уступов, и других элементов детали под углом от 0° до 40° относительно плоскости.

2. ПАРАМЕТРЫ

Тип WT – стол координатный неповоротный наклоняемый

Тип WTS– стол координатный поворотный наклоняемый

Таблица 1

| Параметры | WT-7 | WT-10 | WT-12 | WT-15 | WTS-7 | WTS-10 | WTS-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина рабочей поверхности, (мм) | 180 | 225 | 302 | 381 | 180 | 255 | 302 |
| Ширина рабочей поверхности, (мм) | 130 | 180 | 241 | 255 | 130 | 180 | 241 |
| Ширина паза рабочей поверхности, (мм) | 10 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 |
| Количество пазов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расстояние между пазами рабочей поверхности, (мм) | 35 | 50 | 65 | 65 | 35 | 50 | 65 |
| Общая высота, (мм) | 95 | 136 | 164 | 185 | 150 | 200 | 232 |
| Расстояние между крепежными отверстиями базы, (мм) | 145 | 210 | 255 | 300 | 165 | 246 | 305 |
| Количество крепежных мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, (кг) | 8 | 21 | 34 | 58 | 13 | 33 | 52 |

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Стол координатный поворотный и неповоротный наклоняемый расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.

3.2. Закрепить стол на рабочей поверхности станка, затянув болты гайками, затянув их гаечным ключом и проверить надежность крепления (крепежные болты и гайки в комплект поставки НЕ входят).

3.3 Совместить нулевые отметки подвижных лимбов с нулевой отметкой на неподвижном нониусе.

3.4 Закрепить на рабочей поверхности координатного стола обрабатываемую деталь используя прихваты и прижимы (в комплект поставки НЕ входят) с учетом ширины паза рабочей поверхности координатного стола.

По окончании работы необходимо произвести очистку поверхности рабочей части стола и основных механизмов от стружки и пыли.

Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой. При необходимости протереть все части стола насухо, используя ветошь.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- стол координатный в сборе;

- рукоятка;

- паспорт;

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Крепление координатного наклоняемого стола должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Стол координатный наклоняемый подвергнут консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия эксплуатации и хранения координатного наклоняемого стола - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) координатного стола, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)